https://wiki.iarduino.ru/page/Modbus-RS485/

## Команды протокола Modbus:

| Номер: |  | Название: | Назначение: |
| --- | --- | --- | --- |
| hex | dec |  |  |
| 0x01 | 1 | Read Coil Status | Чтение значений из нескольких регистров «DO» |
| 0x02 | 2 | Read Discrete Inputs. | Чтение значений из нескольких регистров «DI». |
| 0x03 | 3 | Read Holding Registers. | Чтение значений из нескольких регистров «AO». |
| 0x04 | 4 | Read Input Registers. | Чтение значений из нескольких регистров «AI». |
| 0x05 | 5 | Force Single Coil. | Запись значения в один регистр «DO». |
| 0x06 | 6 | Preset Single Register. | Запись значения в один регистр «AO». |
| 0x07 | 7 | Read Exception Status. | Чтение сигналов состояния статусных выходов. |
| 0x08 | 8 | Diagnostic. | Диагностика. |
| 0x09 | 9 | - - | Команда не стандартизирована, но уже используется в различных устройствах. |
| 0x0A | 10 |  |  |
| 0x0B | 11 | Get Com Event Counter. | Чтение счетчика событий. |
| 0x0C | 12 | Get Com Event Log. | Чтение журнала событий. |
| 0x0D | 13 | - - | Команда не стандартизирована, но уже используется в различных устройствах. |
| 0x0E | 14 |  |  |
| 0x0F | 15 | Force Multiple Coils. | Запись значений в несколько регистров «DO». |
| 0x10 | 16 | Preset Multiple Registers. | Запись значений в несколько регистров «AO». |
| 0x11 | 17 | Report Slave ID. | Чтение информации об устройстве. |
| 0x12 | 18 | - - | - - |
| 0x13 | 19 |  |  |
| 0x14 | 20 | Read File Record. | Чтение из файла. |
| 0x15 | 21 | Write File Record. | Запись в файл. |
| 0x16 | 22 | Mask Write Register. | Запись значения в регистр «AO» с масками И и ИЛИ. |
| 0x17 | 23 | Read/Write Multiple Registers. | Чтение и запись нескольких регистров «AO». |
| 0x18 | 24 | Read FIFO Queue. | Чтение данных из буфера FIFO. |

https://dzen.ru/a/ZiCmIcuxWlcCykAK