1 Классификация ошибок в информационных системах.

ПРИМЕЧАНИЕ  метрологию надо знать и любить.  Еще основы теории вероятности. Статистика-сила.

Ошибка – событие, которое  не соответствует  НАЗНАЧЕНИЮ   воздействий .

Допустимая- не влияет на результат,

недопустимая - влияет на результат (брак),

фатальная – вызывает аварию.

Факты  способствующие возникновению  ошибок:

А)Человеческий фактор:

- Неправильно вводятся данные

- Неправильно установлены настойки

- Скорость обработки информации низка на реакцию реагирования на события.

Б) Эксплуатационный фактор:

- Износ оборудования;

- Снизилось качество информационных каналов ;

- Снизилось качество исполнительных механизмов

- Температурное несоответствие эксплуатации

- Условия несоответствия по эксплуатации давлению, влажности, вибрации,  ЭМП;.

- Нехватка оперативной памяти;

- Нехватка места на информационном носителе.

Трубка точности

Промах  грубый

промах

Максимальная погрешность

Математическое  ожидание

Если брать  аналоговый сигнал, то  существует допустимая погрешность, которая регламентируется  классом точности информационного канала.

РЕЗУЛЬТАТ   ± допустимая  погрешность  = мат. ожидание.

Σ Результат /n > мат. ожидание  + допустимая  погрешность  => промах;

Σ Результат /n < мат. ожидание  - допустимая  погрешность  => промах;

- Способы борьбы с ошибками  аналоговой информации:

А)  использовать  статистический отчёт отсеивая промахи;

Б) использовать статистический  отчет не отсеивая промахи;

Если  РЕЗУЛЬТАТ  больше математического ожидания вне допустимой погрешности,  то промах.

Для обеспечения оперативно  выявления АВАРИИ = СБОЯ  используют ДВА  КАНАЛА.

АК

Реле

уровня

Дт1

Дт2

Если   данные  ДТ1-ДТ2 > больше установленного значения реле уровня, то реле уровня срабатывает и  высвечивается  АВАРИЯ.

Если   данные  ДТ2-ДТ1 > больше установленного значения реле уровня, то реле уровня срабатывает и  высвечивается  АВАРИЯ.

Мажоритарный метод выявления ошибок  с выявлением сбойного информационного канала

АК

Дт1

АК

L3

L1

Дт2

АК

L2

Дт3

Если  Дт1 неисправен то горит L1 и L3

Если  Дт2 неисправен то горит L1 и L2

Если  Дт3 неисправен то горит L2 и L3

Дт1

Дт2

АК

Ввод коррекции для  устранения ошибки или уменьшения

вариант а)

вариант б)

вариант с)

Например:  Термадат  или ТРМ

Датчике должны  и прочие средства измерения проходить  поверку.

1раз в гож аналоговые.

1 раз в 3 года цифровые.

ПОВЕРКА : На  вход подают  контрольный сигнал  - и на выходе смотрят расхождение  c показаниями.

На уровне проектирования

Эргономика востребована там, где создаются сложные

эргатические системы, где риски, связанные с

человеческой ошибкой, особенно велики:

· Транспорт  ; · Индустриальное производство  ·; Военная техника;

· Крупные вычислительные комплексы    · Финансы;

· Атомная энергетика ; · Авиация и космонавтика;

· Архитектура  ;    · Системы управления;

· Крупные организации;  Пищевая, нефтяная, химическая промышленность.

По источнику возникновения

Некоторые источники ошибок в информационных системах:

- Внутренние — ошибки проектирования, алгоритмизации, программирования, ошибки в документации.

- Внешние — ошибки пользователей, сбои и отказы аппаратуры, искажение информации в каналах связи, изменения конфигурации системы.

- Для обеспечения потери информации вводят контрольную сумму и если сумма контрольная не совпадает с  расчетной суммой потока ,  то  идёт снова запрос на  повтор транзакции.

Обеспечения контроля:

  - разрушающий – создание условий  для выявления предела функционирования и целостности ;

  - неразрушающий контроль – обеспечение целостности , но на основе поведения становится понятно  пригодность изделия и отсутствие брака.

- В  АСУ П.

Для баз хранения и для  отчётности используют  оперативный учёт  и двойной учет по АКТИВУ и ПАССИВУ.