- Понятие спецификации языка программирования.

Дело в том , что существуют различны версии среды разработки  программного обеспечения.

Так  также существуют различные версии  ОТЛАДЧИКА и компилятора.

Существуют различные версии библиотек.

Таким образом      производитель  системы разработки должен предоставить спецификацию языка программирования .

ISO 7185 :1990  pascal  - спецификация на основные команды паскаль

Описание обычно идет в комплекте  HELP или отдельно.

К разрабатываемым языкам программирования обычно идут библиотеки

#include  <библиотека>

Uses   библиотека ;

К каждой библиотеки идет описание.

Обычно    на  c++   в  библиотеки  можно посмотреть весь список команд.

Обычно    на  языке ПАСКАЛЬ   к библиотекам идет help или  titirial, в которых расписываются команды и их синтксис.

Примеры по командам можно  по запросу в интернете.

Существуют среды разработки для ПК и для МК и ПЛК. Везде свои особенности. Но в любом случая в ПОДСКАЗКАХ или документации список команд должен для языка программирования даваться и примеры.

Мэк МЭК 61131-3:

| Английский |  | Немецкий |  | Русский |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Аббр. | Обозначение | Аббр. | Обозначение | Аббр. | Обозначение | Описание |
| LD | Ladder Diagram | KOP | Kontaktplan | РКС | Релейно-Контактные Схемы | Графический язык. Представляет собой программную реализацию электрических схем на базе электромагнитных реле. |
| FBD | Function Block Diagram | FBS | Funktionsbaustein-Sprache | FBD | Функциональные блоковые диаграммы | Графический язык. Функциональный блок (ФБ) выражает некую подпрограмму. Каждый ФБ имеет входы (слева) и выходы (справа). Программа создается путём соединения множества ФБ. |
| SFC | Sequential Function Chart | AS | Ablaufsprache | SFC | Последовательностные функциональные диаграммы | Графический высокоуровневый язык. Создан на базе математического аппарата сетей Петри. Описывает последовательность состояний и условий переходов. |
| ST | Structured Text | ST | Strukturierter Text | ST | Структурированный текст | Текстовый Паскалеподобный язык программирования |
| IL | Instruction List | AWL | Anweisungsliste | IL | Список инструкций | Текстовый язык. Аппаратно-независимый низкоуровневый ассемблероподобный язык (устарел, исключен в 3 редакции[1]). |

## Пример применения  espresif   /  edp-idf

Пример сигма-дельта модуляции: периферийные устройства/sigmadelta.

## Ссылка на API

### Заголовочный файл

- драйвер/include/драйвер/sigmadelta.h

### Функции

esp_err_tsigmadelta_config(constsigmadelta_config_t *config)

Настройте сигма-дельта-канал.

Возврат

- Успех ESP_OK

- Драйвер sigmadelta ESP_ERR_INVALID_STATE уже инициализирован

- Ошибка параметра ESP_ERR_INVALID_ARG

Параметры

- configУказатель на структуру конфигурации сигма-дельта-канала

esp_err_tsigmadelta_set_duty(sigmadelta_channel_tканал, int8_t duty)

Установите коэффициент усиления сигма-дельта-канала.

Эта функция используется для установки коэффициента заполнения сигма-дельта канала. Если добавить конденсатор между выходным контактом и землёй, среднее выходное напряжение будет равно Vdc = VDDIO / 256 * коэффициент заполнения + VDDIO/2, где VDDIO — напряжение питания.

Возврат

- Успех ESP_OK

- Драйвер sigmadelta ESP_ERR_INVALID_STATE не был инициализирован

- Ошибка параметра ESP_ERR_INVALID_ARG

Параметры

- channel: Номер сигма-дельта-канала

- duty: Коэффициент сигма-дельта для одного канала, значение варьируется от -128 до 127, рекомендуемый диапазон — от -90 до 90. В этом диапазоне форма сигнала больше похожа на случайную.

Пример по языку LD

Ladder diagram

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Ladder diagram (англ. LD, LAD, рус. РКС) — язык релейной (лестничной) логики.

Применяются также названия:

- язык релейно-контактной логики,

- релейные диаграммы,

- релейно-контактные схемы (РКС),

- язык программирования релейно-лестничной логики стандарта МЭК 61131-3.

Пример логического выражения на LD

Предназначен для программирования программируемых логических контроллеров (ПЛК). Синтаксис языка удобен для замены логических схем, выполненных на релейной технике. Ориентирован на инженеров по автоматизации, работающих на промышленных предприятиях. Обеспечивает наглядный интерфейс логики работы контроллера, облегчающий не только задачи собственно программирования и ввода в эксплуатацию, но и быстрый поиск неполадок в подключаемом к контроллеру оборудовании.

Программа на языке релейной логики имеет наглядный и интуитивно понятный инженерам-электрикам графический интерфейс, представляющий логические операции как электрическую цепь с замкнутыми и разомкнутыми контактами. Протекание или отсутствие тока в этой цепи соответствует результату логической операции (истина — если ток течёт; ложь — если ток не течёт).

Основными элементами языка являются контакты, которые можно образно уподобить паре контактов реле или кнопки. Пара контактов отождествляется с логической переменной, а состояние этой пары — со значением переменной.

Различаются нормально замкнутые и нормально разомкнутые контактные элементы, которые можно сопоставить с нормально замкнутыми и нормально разомкнутыми кнопками в электрических цепях:

- ─┤ ├─ Нормально разомкнутый контакт разомкнут при значении ложь назначенной ему переменной и замыкается при значении истина.

- ─┤/├─ Нормально замкнутый контакт, напротив, замкнут, если переменная имеет значение ложь, и разомкнут, если переменная имеет значение истина.

- ─()─ Итог логической цепочки копируется в целевую переменную, которая называется катушка (англ. coil). Это слово имеет обобщённый образ исполнительного устройства, поэтому в русскоязычной документации обычно говорят о выходе цепочки, хотя можно встретить и частные значения термина, например катушка реле.

Дизъюнкции A ∨ B соответствует схема, составленная из двух параллельно соединённых контактов А и В. Конъюнкции А & В соответствует схема, составленная из двух последовательно соединённых контактов А и В. Отрицанию высказывания А соответствует размыкающий контакт А, управляемый тем же устройством, что и контакт А.

Конкретные версии языка реализуются обычно в рамках программных продуктов для работы с определёнными типами ПЛК. Часто такие реализации содержат команды, расширяющие множество стандартных команд языка, что вызвано желанием производителя полнее учесть желания заказчика, но в итоге приводят к несовместимости программ, созданных для контроллеров различных типов.